Техническа спецификация по процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

"Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на:

- Обособена позиция 1: CNC Хидравлична абкант преса (1 брой);

- Обособена позиция 2: Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление (2 броя)"

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CNC Хидравлична абкант преса | 1 брой | 1. Мин. усилие на огъване – 175 т. 2. Макс. дължина на огъване – мин. 3050 мм 3. Мин. ход на ножа – 265 мм 4. CNC управление с 3D симулация по мин. 4 оси 5. Измерване на ъгъла на огъване - CNC автоматично преместване на измервателния лазер |
| 2. | Електрическа абкант преса със серво задвижване и цифрово управление | 2 броя | 1. Мин. усилие на огъване – 40 т. 2. Макс. дължина на огъване – мин. 1250 мм 3. Мин. ход на огъващата греда – 200 мм 4. CNC управление с 3D симулация по мин. 5 оси 5. Сачмено-винтови двойки за задвижване на горната греда 6. Измервателна система на ъгъла на огъване |